ANALIZA    AKUSTYCZNA

SPIS TREŚCI:

1.Cel, zakres, metoda analizy.	1

2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.	1

3. Ocena oddziaływania akustycznego.	2

4. Założenia przyjęte do obliczeń.	3

4.1. Maszyny do obróbki drewna pod wiatą.	3

4.2. Ruch pojazdów na terenie planowanej inwestycji.	3

5. Dane wprowadzone do obliczeń i wyniki obliczeń wraz z ilustracją graficzną.	5

5.1. Przebieg obliczeń	6

# 1.Cel, zakres, metoda analizy.

Celem opracowania jest analiza wpływu hałasu na środowisko, jaki  może być emitowany z terenu projektowanej inwestycji w fazie eksploatacji. Zakres opracowania obejmuje obliczenia wielkości hałasu emitowanego przez poszczególne źródła hałasu stacjonarne i ruchome, zlokalizowane na terenie projektowanego obiektu, oraz porównanie otrzymanych wyników z dopuszczalnymi poziomami hałasu dla terenów chronionych.

W analizie wykorzystano metodę opartą na zależności pomiędzy emisją dźwięku

scharakteryzowaną przez równoważny poziom mocy akustycznej źródeł hałasu a imisją dźwięku w interesującym obszarze oddziaływania hałasu, scharakteryzowaną

równoważnym poziomem dźwięku w wybranych punktach obserwacji, zlokalizowanych w siatce punktów obserwacji.

W analizie porównano otrzymane wyniki z dopuszczalnymi dla terenów podlegających ochronie przed hałasem

# 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 14 czerwca 2007 roku  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112).

Ochrona akustyczna obejmuje tereny uzdrowisk, szpitali, zabudowę mieszkaniową, tereny rekreacyjne, strefy śródmiejskie miast powyżej 100 tyś mieszkańców, tereny mieszkaniowo – usługowe.

Tabela. 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (Załącznik  do rozporządzenia

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2014 roku).

| Lp. | Rodzaj terenu | Dopuszczalne poziomy hałasu w [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe 1) |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LAeqD przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeqN przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeqD przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeqN przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska b)Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 2) c) Tereny domów opieki społecznej d)Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| 3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2) d) Tereny mieszkaniowo-usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tyś mieszkańców 3) | 68 | 60 | 55 | 45 |

Objaśnienia

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także  dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych

2) W przypadku  niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tyś. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją  obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice  o liczbie mieszkańców powyżej  100 tyś. można wyznaczyć  w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej to:

- budynek  zabudowy zagrodowej  w kierunku  północno – zachodnim od działki inwestora, dopuszczalny poziom hałasu LAeqD = 55 dB, LAeqN = 45 dB

# 3. Ocena oddziaływania akustycznego.

Zgodnie z PN-N-01341 pod pojęciem  „hałasu przemysłowego” rozumie się obiekt jako całość  zawierający poszczególne urządzenia , instalacje, ciągi technologiczne i źródła ruchome umieszczone w budynkach lub na zewnątrz.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z Instrukcją  nr 338/2008 Instytutu Techniki Budowlanej, „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”, 2008 rok.

Do oceny hałasu emitowanego przez projektowaną inwestycję  wykorzystano program SON2 oparty na modelu obliczeniowym propagacji hałasu przemysłowego zgodnym z normą PN-ISO 9613-2., autor Z.U.O.”EKO-SOFT” ul. Rogozińskiego 17/7, 93-554 Łódź.

# 4. Założenia przyjęte do obliczeń.

Źródłem hałasu na terenie projektowanej inwestycji będą :

- Pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające z przedsięwzięcia ( ciężarowe i osobowe).

- Praca maszyn do obróbki drewna.

Czas pracy planowanego przedsięwzięcia : od godz. 6oo do 22 oo.

## 4.1. Maszyny do obróbki drewna pod wiatą.

Maszyny do obróbki drewna znajdują się pod wiatą. Urządzenie będące źródłem dźwięku pod wiatą traktujemy jako źródło typu „budynek”.

Poziom hałasu generowany przez maszyny i pojazdy wynosi= <70 dB.

Do obliczeń przyjęto 70 dB.

## 4.2. Ruch pojazdów na terenie planowanej inwestycji.

Na teren przedsięwzięcia wjeżdżają  pojazdy ciężarowe i osobowe.

Założenia przyjęte do obliczeń:

Na terenie planowanego przedsięwzięcia w ciągu doby wjeżdżają 12 pojazdów ciężarowych i osobowych. Założono, że w ciągu  8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie następujących (10oo - 18oo) wjeżdża 70% pojazdów -  czyli 8 pojazdów.

W nocy firma nie pracuje.

Drogę przejazdu  samochodów na terenie planowanej inwestycji  zamieniono na zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku i zastąpiono je punktowym źródłem hałasu, zgodnie z zapisami 6.2.2. Instrukcji ITB 338 z 2008 roku.

Źródło liniowe podzielono na odcinki o długości 20m. Prędkość poruszania się pojazdów przyjęto 20 km/h.

Tor ruchu pojazdów oznaczono na rysunku.

Równoważny poziom mocy akustycznej LWAeq T, dla zastępczych źródeł punktowych wyznaczono zgodnie ze wzorem:

[dB]

gdzie:

LWAeqT 	– równoważny poziom mocy akustycznej źródła zastępczego, [dB],

LWA,k 	– średni poziom mocy akustycznej dla k-tej opcji ruchowej (start, jazda, hamowanie), [dB],

K 	– liczba opcji ruchowych w czasie T,

tk	– średni czas opcji ruchowej k-tej kategorii, [s],

T	– czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny, [s].

Przy czym czas trwania przejazdu (t) pojazdu przez odcinek drogi, dla którego wprowadzane jest źródło zastępcze, równoznaczny z czasem emisji hałasu przez dany odcinek drogi, wyznacza się ze wzoru:

t= L/V 		[s]

gdzie:

L	– długość odcinka drogi, [m],

V	– średnia prędkość pojazdów na danym odcinku drogi, [m/s].

Wielkość poziomów dźwięku wytwarzanego przez poszczególne urządzenia przyjęto w oparciu o instrukcję ITB 338/2008.

Tabela 2. Dane wyjściowe wykorzystane do obliczeń. Poziomy mocy akustycznej.

| Operacje | Poziom mocy akustycznej [dB] | Czas trwania [s] |
| --- | --- | --- |
| pojazdy ciężarowe |  |  |
| start | 105 | 5 |
| hamowanie | 100 | 3 |
| manewry | 100 | * |
| pojazdy osobowe |  |  |
| start | 97 | 5 |
| hamowanie | 94 | 3 |
| manewry | 94 | * |

*czas trwania zależy od drogi

Lokalizację punktów emisji hałasu oraz drogę pojazdów  poruszających się po terenie projektowanego parkingu przedstawiono na rysunku.

Rys. Punktowe źródła  hałasu przyjęte do obliczeń.

# 5. Dane wprowadzone do obliczeń i wyniki obliczeń wraz z ilustracją graficzną.

Obliczenia przeprowadzono dla pory dziennej. Poniżej przedstawiono w postaci tabelarycznej:

- dane wprowadzone do obliczeń dla pory dnia,

- wyniki obliczeń  dla pory dnia wraz z przedstawieniem graficznym,

Do celów obliczeniowych założono, że w ciągu ośmiu najmniej korzystnych godzin dnia  (10oo - 18oo) na teren projektowanej inwestycji wjeżdża 8 pojazdów .

Tabela. Obliczenia dla pory dziennej, dla ośmiu najbardziej uciążliwych godzin kolejno po

sobie następujących.

### 5.1. Przebieg obliczeń